МЧС РОССИИ

Главное управление по Республике Саха (Якутия)
Центр управления в кризисных ситуациях

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ИНДИКАТОРА PSRS
(Permafrost Settlement Risk Score)
ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА ДЕГРАДАЦИИ МЕРЗЛОТЫ
ПОД ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Учебно-методическое пособие
для сотрудников оперативного состава

Опорные источники:

• Программный модуль расчёта индикатора PSRS DecisionSupportSystem (data/permafrost_model/dss.py, web_dss/src/mathCore.js) проекта permafrost_analysis — рабочая реализация индикатора в составе СППР;

• Алескеров Ф. Т. и др. Анализ деловой неопределённости с помощью LC-кривых. — М.: НИУ ВШЭ, 2025;

• СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» (актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88);

• Кудрявцев В. А. Основы мерзлотного прогноза при инженерно-геологических исследованиях. — М.: Изд-во МГУ, 1974.

Якутск, 2026

Содержание

1. Назначение и область применения

2. Что такое индикатор PSRS

3. Нормативно-методологическое обеспечение

4. Компоненты индикатора и источники данных

5. Алгоритм расчёта

6. Пошаговый пример расчёта (Якутск, 2023 г.)

7. Шкала PSRS и зоны риска

8. Регламент действий по зонам

9. Параметрическая верификация индикатора

10. Прецедент Норильск-2020 как обучающий кейс

11. Ограничения метода и условия применимости

12. Контрольные вопросы

Приложение А. Опорные нормы Z-нормировки

Приложение Б. Рабочий лист расчёта PSRS

1. Назначение и область применения

Пособие предназначено для сотрудников оперативного состава Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), специалистов Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), курсантов образовательных учреждений МЧС России и работников органов жилищно-коммунального хозяйства, занятых превентивной оценкой геокриологических рисков в криолитозоне.

Документ описывает порядок расчёта и интерпретации индикатора PSRS (Permafrost Settlement Risk Score) — интегральной свёртки четырёх геокриологических переменных через стандартизацию Z-оценкой в единую балльную шкалу 0–10 для оценки риска просадки оснований капитальных сооружений, возведённых по Принципу I (СП 25.13330.2012 — сохранение мёрзлого состояния грунта).

Область применения индикатора — населённые пункты и промышленные узлы в зоне сплошной криолитозоны, для которых доступны ежегодные измерения глубины сезонного протаивания (ALT) методом зондирования, суточные ряды температуры грунта на стандартных глубинах (до 320 см), суточные ряды высоты снежного покрова и осадков. Пособие ориентировано на условия Центральной Якутии (Якутский геокриологический район).

2. Что такое индикатор PSRS

PSRS (Permafrost Settlement Risk Score) — интегральный индикатор-агрегат, построенный как взвешенная сумма стандартизованных Z-оценок четырёх геокриологических переменных с последующей линейной трансляцией в десятибалльную шкалу с базовым уровнем 5,0. Назначение индикатора — перевести разнородные физико-температурные параметры криолитозоны в единую безразмерную балльную шкалу для дежурного оперативного штаба.

PSRS не является верифицированной прогностической моделью. Это сводный индикатор средне- и долгосрочного стратегического планирования, помогающий ранжировать объекты и территории по степени геокриологической напряжённости. Решения по конкретным превентивным мерам принимаются на основании PSRS в сочетании с результатами инженерно-геокриологического обследования объекта.

Шкала PSRS делится на три зоны:

| Зона | Диапазон, баллов | Уровень риска |
| --- | --- | --- |
| Зелёная (LOW) | 0,0 – 3,9 | Низкий |
| Жёлтая (MODERATE) | 4,0 – 6,9 | Умеренный |
| Красная (EXTREME) | 7,0 – 10,0 | Критический |

3. Нормативно-методологическое обеспечение

В основу методического аппарата PSRS заложены три источника.

СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» (актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88) — в части регламентации температурных режимов и принципов использования вечномерзлых грунтов в качестве оснований (Принцип I — сохранение мёрзлого состояния).

Методология мерзлотного прогноза В. А. Кудрявцева (1974 г.) — в части оценки влияния зимнего снегонакопления и термического сопротивления снежного покрова на теплообмен в системе «атмосфера — литосфера».

Математический аппарат анализа нестационарных временных рядов с помощью LC-кривых (Life Cycle Curves) по Ф. Т. Алескерову и соавторам (НИУ ВШЭ, 2025 г.) — в части стандартизованного нормирования временных рядов и выделения временных подпериодов концентрации экстремальных аномалий теплового давления.

4. Компоненты индикатора и источники данных

PSRS строится по четырём независимым параметрам, отражающим как инерционную тепловую динамику грунта, так и внешние гидрометеорологические триггеры экстремального воздействия. Опорный период для расчёта Z-нормировки — 2008–2023 гг. в составе материалов диссертационного исследования; рабочие опорные нормы для оперативной практики ЦУКС заданы в Приложении А.

Таблица 4.1 — Компоненты индикатора PSRS и веса

| Параметр | Обозначение | Источник данных | Вес |
| --- | --- | --- | --- |
| Глубина сезонного протаивания (ALT) | Z_ALT | Программа CALM (площадки R42 «Туймаада», R43 «Нелегер»); ежегодные полевые измерения зондированием | 0,40 |
| Среднегодовая температура грунта на глубине 3,2 м | Z_T320 | Архив ВНИИГМИ-МЦД (АИСОРИ-М, форма wr373144a3), ст. Якутск ID 24959 | 0,30 |
| Максимальная высота снежного покрова за зиму | Z_snow | Архив ВНИИГМИ-МЦД (meteo.ru); опорная метеостанция | 0,20 |
| Частота эпизодов «дождь по снегу» (ROS), дней за зимний сезон | Z_ros | Расчёт по суточным рядам осадков и температуры архива ВНИИГМИ-МЦД | 0,10 |

Примечание о знаке компонент. Все четыре компоненты входят в формулу с положительными весами. Для ROS это требует пояснения: несмотря на то, что эпизоды «дождь по снегу» локально ухудшают теплоизоляционные свойства снежного покрова (что само по себе способствует более глубокому зимнему промерзанию грунта), главным геокриологическим эффектом ROS является сам факт зимней оттепели: положительная температура воздуха при наличии снега передаёт тепло мерзлоте напрямую, а изменённый после серии ROS-эпизодов снежный покров весной тает быстрее, обнажая грунт и удлиняя сезон протаивания. Эмпирическая проверка методом главных компонент на ряду наблюдений 2008–2023 гг. подтверждает выбранный знак: загрузка ROS на первой главной компоненте составляет +0,302, то есть ROS положительно ковариирует с остальными компонентами риска (ALT, T320, Hsnow).

Веса 0,4 / 0,3 / 0,2 / 0,1 закреплены в рабочей программной реализации индикатора в составе СППР (модуль PSRS_Scorer, файл data/permafrost_model/dss.py) и отражают экспертный приоритет глубины сезонного протаивания и температуры грунта над переменными зимней атмосферной предыстории. Знак каждой Z-оценки прямой: увеличение значения соответствующей переменной повышает риск деградации мерзлоты.

5. Алгоритм расчёта

Расчёт PSRS для каждого года t выполняется в три этапа.

Шаг 5.1. Снять текущие значения четырёх переменных.

ALT_t — глубина сезонного протаивания, см (по результатам осенних замеров на опорной площадке CALM); T320_t — среднегодовая температура грунта на 3,2 м, °C (по архиву ВНИИГМИ-МЦД); Hsnow_t — максимальная высота снежного покрова за зиму t/(t+1), см; ROS_t — число дней с эпизодом «дождь по снегу» за зимний сезон.

Шаг 5.2. Перевести каждое значение в стандартизованную Z-оценку.

Z_X = (X_t − X̄) / σ_X,

где X̄ и σ_X — климатическая норма (среднее) и стандартное отклонение переменной X. Опорные значения X̄ и σ_X для Якутского геокриологического района приведены в Приложении А.

Шаг 5.3. Подставить Z-оценки в формулу PSRS.

PSRS = clip(5,0 + 1,6·(0,40·Z_ALT + 0,30·Z_T320 + 0,20·Z_snow + 0,10·Z_ros), 0, 10),

где clip(x, 0, 10) — функция отсечения: значения меньше 0 заменяются на 0, значения больше 10 — на 10. Базовый сдвиг 5,0 переносит точку «современной климатической нормы 2008–2023 гг.» в середину шкалы. В Якутском геокриологическом районе эта норма уже не соответствует исторически стабильному состоянию криолитозоны: за опорный период температура грунта на 3,2 м перешла через нулевую изотерму, тренд потепления составляет +0,221 °C/десятилетие, ALT по урбанизированной площадке R42 растёт на +5,2 см/десятилетие. Поэтому PSRS = 5,0 при нулевых отклонениях от современной нормы трактуется не как ложная тревога, а как объективная фиксация уже не штатного состояния мерзлоты; зелёная зона достигается только при отрицательных отклонениях современных параметров (более холодные годы, отступившая ALT, меньший снежный покров). Масштабный коэффициент 1,6 обеспечивает, что отклонение в одно стандартное отклонение (1σ) по всем компонентам одновременно переводит PSRS на 1,6 балла от базы.

6. Пошаговый пример расчёта (Якутск, 2023 г.)

Рассчитаем PSRS для г. Якутска по данным 2023 г. на площадке CALM R42 «Туймаада».

Таблица 6.1 — Исходные данные для расчёта PSRS (Якутск, 2023 г.)

| Параметр | X_t (2023 г.) | X̄ (норма) | σ_X | Z-оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALT, см | 238 | 221,5 | 12,8 | +1,29 |
| T320, °C | +0,15 | −0,58 | 0,32 | +2,28 |
| Hsnow, см | 61 | 35,4 | 8,6 | +2,98 |
| ROS, дней | 5 | 1,6 | 1,1 | +3,09 |

Подставим Z-оценки в формулу:

PSRS = clip(5,0 + 1,6·(0,40·1,29 + 0,30·2,28 + 0,20·2,98 + 0,10·3,09), 0, 10)

= clip(5,0 + 1,6·(0,516 + 0,684 + 0,596 + 0,309), 0, 10)

= clip(5,0 + 1,6·2,105, 0, 10) = clip(5,0 + 3,368, 0, 10) = 8,37 ≈ 8,4

Полученное значение PSRS ≈ 8,4 относится к красной зоне (раздел 7). Управленческий режим — чрезвычайный (раздел 8).

Учебные значения подобраны так, чтобы продемонстрировать срабатывание красной зоны при множественном наложении неблагоприятных факторов. В оперативной практике значения берутся из официальных архивных протоколов за соответствующий период.

7. Шкала PSRS и зоны риска

Таблица 7.1 — Шкала PSRS и физическое состояние грунтов оснований

| Диапазон, баллов | Зона | Уровень риска | Физическое состояние грунтов оснований |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 – 3,9 | Зелёная (LOW) | Низкий | Грунты устойчиво сохраняют мёрзлое состояние. Среднегодовая температура на глубине 3,2 м находится в отрицательном диапазоне (ниже −0,5 °C). Годовые флуктуации ALT не превышают среднемноголетнюю норму. |
| 4,0 – 6,9 | Жёлтая (MODERATE) | Умеренный | Один или несколько параметров отклонены на ≥1σ в сторону неблагоприятных значений. Приближение температуры грунта к нулевой завесе. Локальные очаги аномального протаивания. |
| 7,0 – 10,0 | Красная (EXTREME) | Критический | Множественное наложение неблагоприятных факторов. Возможен переход температуры на 3,2 м через нулевую изотерму; критическая нагрузка на свайные фундаменты, риск осадки оснований. |

8. Регламент действий по зонам PSRS

Таблица 8.1 — Регламент превентивных и реактивных действий

| Зона | Действия эксплуатирующих и ведомственных служб |
| --- | --- |
| Зелёная (LOW, 0,0 – 3,9) | 1. Плановый мониторинг: ежегодное геофизическое и термическое обследование фундаментов зданий. 2. Контроль скважин: снятие температурных показателей термометрических скважин 2 раза в год. 3. Обычный режим эксплуатации объектов жизнеобеспечения населённого пункта. |
| Жёлтая (MODERATE, 4,0 – 6,9) | 1. Усиленный мониторинг: переход на ежемесячное обследование фундаментов в тёплый сезон. 2. Инженерная превенция: активация сезонно-действующих охлаждающих устройств (термосифонов). 3. Активный дренаж: организация скорейшего отвода талых и дождевых вод от свайных полей во избежание обводнения. 4. Проверка готовности муниципальных коммунальных аварийных бригад. |
| Красная (EXTREME, 7,0 – 10,0) | 1. Экстренное реагирование: введение режима ЧС регионального или муниципального характера. 2. Защита населения: экстренное выселение жителей из деформированных зданий с угрозой обрушения. 3. Защита инфраструктуры: локальное отключение газораспределительных сетей и ЛЭП в аварийных зонах. 4. Инженерная защита: проведение срочных строительно-монтажных работ по укреплению несущих свай. 5. Развёртывание оперативного штаба МЧС России по координации спасательных сил. |

Решение о переходе территории между зонами PSRS принимается дежурным оперативным штабом ЦУКС на основании ежегодного пересчёта индикатора после получения осенних данных CALM. Подтверждённое превышение пороговых значений оформляется протоколом и доводится до руководства ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия). Указанный регламент согласован с программной реализацией СППР (модуль DecisionSupportSystem.evaluate_year, файл data/permafrost_model/dss.py).

9. Параметрическая верификация индикатора

Сквозная количественная статистика по деформациям оснований зданий и разрывам городских коммуникаций в оперативных базах данных МЧС России отсутствует: массивы МЧС ориентированы преимущественно на быструю фиксацию гидрометеорологических и техногенных ЧС (половодья, заторы, пожары). Прямая эмпирическая верификация шкалы PSRS по числу зарегистрированных аварий поэтому невозможна.

В отсутствие реестра инженерных инцидентов параметрическая верификация индикатора в исследовательском контуре опирается на два независимых способа.

Способ 9.1. Сопоставление с глубоким геодинамическим фоном.

Годовые баллы PSRS сопоставляются с натурными данными векового хода температуры грунтов в глубоких скважинах (глубина более 10 м), не подверженных краткосрочным шумам. Опорный материал — станция «Чабыда» Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, включённая в международную сеть GTN-P. Положительные тренды PSRS должны согласовываться с трендом потепления грунтов на горизонтах ниже зоны теплового влияния.

Способ 9.2. Анализ фазовых сдвигов в LC-пространстве.

Адекватность динамики PSRS оценивается через сопоставление траектории индикатора с долгосрочной траекторией кумулятивной тепловой нагрузки DDT (Degree-Days Temperature), построенной методом LC-кривых Алескерова и соавторов (2025). Геокриологический индикатор PSRS признаётся физически адекватным, если экстремумы интегрального балла следуют за переломами кумулятивного термического эффекта атмосферы с устойчивым лагом 2–3 года, соответствующим инерции теплопереноса в суглинистых отложениях Центральной Якутии.

10. Прецедент Норильск-2020 как обучающий кейс

29 мая 2020 г. на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в Норильске произошло разрушение резервуара хранения дизельного топлива. Разлив составил около 21 тыс. тонн нефтепродуктов. По заключению Ростехнадзора и независимых экспертов, первичной физической причиной аварии стала просадка свайного основания резервуара вследствие оттаивания многолетнемёрзлых грунтов в зоне фундамента. Аварии присвоен федеральный уровень ЧС.

С точки зрения PSRS этот случай — наглядная физическая реализация сценария критической (красной) зоны: накопленное потепление грунта, превышение проектной глубины протаивания, потеря несущей способности основания. PSRS не предсказывал бы дату аварии, но за несколько сезонов перед ней по площадке мог давать устойчивые значения 7,5–9,0 при условии регулярного снятия показателей.

Учебный вывод для курсантов: PSRS — инструмент превентивного мониторинга, а не реактивной идентификации. Корректное применение индикатора в Норильске или в Якутске предполагает ежегодный пересчёт и оперативное реагирование на переход в жёлтую зону задолго до момента отказа основания.

11. Ограничения метода и условия применимости

Перед использованием PSRS необходимо учитывать пять методологических ограничений.

Ограничение 1. Веса 0,4 / 0,3 / 0,2 / 0,1 в формуле PSRS являются экспертно установленными и не получены регрессией на инцидентах деформации зданий. При появлении верифицированной базы инцидентов веса должны переоцениваться методом наименьших квадратов или методом аналитической иерархии.

Ограничение 2. Опорные значения X̄ и σ_X для Z-нормировки рассчитаны по доступному ряду наблюдений; они подлежат периодическому обновлению по мере поступления новых данных. Зафиксированные в Приложении А значения соответствуют программной реализации СППР на момент подготовки пособия (2026 г.).

Ограничение 3. PSRS откалиброван для Якутского геокриологического района. Применение в других районах сплошной криолитозоны (Норильск, Воркута, Чукотка) требует перекалибровки опорных X̄ и σ_X на местных рядах CALM, ВНИИГМИ-МЦД и метеостанций соответствующего региона.

Ограничение 4. Индикатор учитывает только параметры природно-климатического характера. Антропогенные факторы (плотность застройки, состояние теплоизоляции инженерных коммуникаций, техническое состояние свайных оснований) в формулу PSRS не входят и учитываются на следующем этапе — при инженерном обследовании конкретного объекта.

Ограничение 5. PSRS не предсказывает событие. Высокое значение PSRS означает повышенную геокриологическую напряжённость территории, но не определяет, какой именно объект и в какой именно срок может потерять несущую способность. Принятие решений о превентивных мерах требует инженерного обследования и согласования с экспертами ИМЗ СО РАН.

12. Контрольные вопросы

1. Перечислите четыре параметра, входящие в индикатор PSRS, и их веса.

2. Запишите по памяти формулу Z-нормирования параметра.

3. Запишите по памяти полную формулу PSRS, включая функцию отсечения, базовый сдвиг и масштабный коэффициент.

4. Назовите три зоны риска PSRS и их балльные диапазоны.

5. Какие управленческие действия предусмотрены регламентом при переходе территории в жёлтую зону?

6. Чем отличается режим жёлтой зоны от красной с точки зрения оперативных мер по защите населения?

7. Какие два способа параметрической верификации PSRS используются в исследовательском контуре в отсутствие реестра инженерных инцидентов?

8. Какова физическая причина лага 2–3 года между переломами DDT и экстремумами PSRS?

9. Опишите физическую механику аварии в Норильске в мае 2020 г. и поясните, почему этот случай соответствует красной зоне PSRS.

10. Курсант снял показания на опорной площадке: ALT = 235 см, T320 = +0,1 °C, Hsnow = 45 см, ROS = 3 дня. Рассчитайте Z-оценки и итоговое PSRS, используя нормы Приложения А, и определите зону риска.

Приложение А. Опорные нормы Z-нормировки (Якутск)

Опорные значения X̄ (среднее) и σ_X (стандартное отклонение) для расчёта Z-оценок компонент PSRS на территории Якутского геокриологического района. Значения зафиксированы в рабочей программной реализации индикатора (PSRS_Scorer, data/permafrost_model/dss.py).

Таблица А.1 — Опорные нормы для Z-нормировки (Якутск)

| Параметр | X̄ (среднее) | σ_X (стандартное отклонение) | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ALT, см | 221,5 | 12,8 | Программа CALM (R42, R43); архив PSRS_Scorer.stats['alt'] |
| T320, °C | −0,58 | 0,32 | ВНИИГМИ-МЦД, форма wr373144a3; PSRS_Scorer.stats['t320'] |
| Hsnow, см | 35,4 | 8,6 | ВНИИГМИ-МЦД, портал meteo.ru; PSRS_Scorer.stats['snow'] |
| ROS, дней | 1,6 | 1,1 | Расчёт по суточным рядам осадков и T; PSRS_Scorer.stats['ros'] |

Опорные значения подлежат периодическому обновлению по мере поступления новых данных CALM и архивов ВНИИГМИ-МЦД; обновлённые нормы должны фиксироваться в программной реализации СППР с указанием даты и источника пересмотра.

Приложение Б. Образец рабочего листа расчёта PSRS

Рабочий лист для оперативного расчёта PSRS дежурным сотрудником ЦУКС

| № строки | Параметр / действие | Значение | Источник / отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| Б1 | Год расчёта | _____ | Календарный год t |
| Б2 | Площадка CALM | _____ | R42 / R43 / иная |
| Б3 | ALT_t, см | _____ | Протокол осенних замеров |
| Б4 | X̄_ALT = 221,5 | _____ | Прил. А, табл. А.1 |
| Б5 | σ_ALT = 12,8 | _____ | Прил. А, табл. А.1 |
| Б6 | Z_ALT = (Б3 − Б4)/Б5 | _____ |  |
| Б7 | T320_t, °C | _____ | Архив ВНИИГМИ-МЦД |
| Б8 | X̄_T320 = −0,58 | _____ |  |
| Б9 | σ_T320 = 0,32 | _____ |  |
| Б10 | Z_T320 = (Б7 − Б8)/Б9 | _____ |  |
| Б11 | Hsnow_t, см | _____ | meteo.ru, ст. Якутск |
| Б12 | X̄_Hsnow = 35,4 | _____ |  |
| Б13 | σ_Hsnow = 8,6 | _____ |  |
| Б14 | Z_snow = (Б11 − Б12)/Б13 | _____ |  |
| Б15 | ROS_t, дней | _____ | Расчёт по суточным рядам |
| Б16 | X̄_ROS = 1,6 | _____ |  |
| Б17 | σ_ROS = 1,1 | _____ |  |
| Б18 | Z_ros = (Б15 − Б16)/Б17 | _____ |  |
| Б19 | Взвешенная сумма = 0,40·Б6 + 0,30·Б10 + 0,20·Б14 + 0,10·Б18 | _____ |  |
| Б20 | PSRS = clip(5,0 + 1,6·Б19, 0, 10) | _____ | Итоговое значение |
| Б21 | Зона риска (по табл. 7.1) | _____ | Зелёная (LOW) / Жёлтая (MODERATE) / Красная (EXTREME) |
| Б22 | Регламент действий (по табл. 8.1) | _____ |  |
| Б23 | Дата расчёта, ФИО, подпись | _____ |  |

— конец пособия —